МЭИ(ТУ)-НИУ

ИЭЭ

кафедра НВИЭ

Вариант  №14

Расчётное задание № 1

по курсу “ТОНиВЭ”

Методы и алгоритмы расчёта валового и технического гидроэнергетического потенциала открытого водотока(традиционный подход)

Выполнил Митин С.Н.

Студент группы Э-14-07

Время выполнения:14 часов.

Принял Малинин Н.К.

Москва

2010 г.

Методы и алгоритмы расчёта валового и технического гидроэнергетического потенциала открытого водотока(традиционный подход)

Цель РЗ: изучение традиционного метода расчёта валового и технического гидроэнергетического потенциала открытого водотока в современных условиях(метод линейного учёта)

Состав задания:

1. Рассчитать водноэнергетический кадастр открытого водотока методом линейного учёта и представить его в табличном и графическом виде. Дать анализ полученных результатов.

2. Рассчитать валовой ГЭП: Эвал и Nвал и напорную характеристику водотока Hp(Qp).

3. Рассчитать оптимальную схему каскадного использования открытого водотока каскадом деривационных ГЭС при их числе равным 1, 2, или 3 т.е. определить технический потенциал ГЭС.

Основные допущения:

1. Расчёт ведётся методом линейного учёта, принятого на МИРЭК-1961 для всех стран мира.

Расход между створами меняется по линейному закону.

2. Расчёт ведётся по заданному модулю стока mjлcкм2 с обеспеченностью Р=50%

3. Принимается, что модули стока, а следовательно и расход реки постоянны в течение года.

4. Принимается, что все требования участников ВХС уже учтены в модулях стока и в расчётах не учитываются

5. Расчёт ведётся для заданного участка водотока с номерами створов от 1 до 10

Исходные данные:

1. участок открытого водотока разделенного на 10 расчетных створов (j=1…10) для каждого створа считаются заданными отметки (∇j) в метрах ∇j(м) известно расстояние этого створа от некоторого расчетного нулевого Lj (км) известны модули стока mjлcкм2 известна площадь водосборной поверхности в створе j Fj (км2).

Таблица исходных данных

| N порядк | Doj,м | Lj, м | m0, л/с/км | Fj, км^2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4480 | 52 | 18,3 | 3100 |
| 2 | 4360 | 68 | 21,3 | 3710 |
| 3 | 3750 | 83 | 21,1 | 4000 |
| 4 | 3445 | 106 | 24,8 | 4710 |
| 5 | 3140 | 110 | 24,9 | 4740 |
| 6 | 2835 | 119 | 27,9 | 5660 |
| 7 | 2530 | 133 | 27,3 | 5840 |
| 8 | 2200 | 168 | 33,7 | 7750 |
| 9 | 1920 | 200 | 39,3 | 14050 |
| 10 | 1630 | 258 | 40,3 | 14900 |

1. Рассчитать водноэнергетический кадастр открытого водотока методом линейного учёта и представить его в табличном и графическом виде. Дать анализ полученных результатов.

1) Изменение отметки по длине ∇(L)– заданно в таблице исходных данных.

2) Изменение расхода по длине QР(L) – рассчитывается по формуле

Qj=mj∗Fj∗10−3 [м3/с] (1)

3) Изменение мощности по длине NP(L) – рассчитывается по формуле Nj,j+1=9,81∗Qj,j+1∗Hj,j+1∗(10−3)[МВт] (2) ,

где Qj,j+1=0.5∗(Qj+Qj+1)[м3/с], Hj,j+1=∇j−∇j+1[м]

4) Удельная мощность по длине iN(L) – рассчитывается по формуле

iNj,j+1=Nj,j+1Lj,j+1, [МВткм] (3) где Nj,j+1 рассчитывается по формуле (2), а Lj,j+1=Lj+1−Lj, [м]

Таблица 2. Расчёт ВЭК

| N створа | Dj | Lpj | m0j | Fpj | Qpj | lj,j-1 | Hj,j-1 | срQj,j-1 | срNj,j-1 | iNj,j-1 | Np |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j | м | км | л/с/км | км^2 | м^3/с | км | м | м^2/с | МВт | МВт | МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 4 480,00 | 52,00 | 18,30 | 3 100,00 | 56,73 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 16,00 | 120,00 | 67,88 | 79,90 | 4,99 |  |
| 2 | 4 360,00 | 68,00 | 21,30 | 3 710,00 | 79,02 |  |  |  |  |  | 79,90 |
|  |  |  |  |  |  | 15,00 | 610,00 | 81,71 | 488,97 | 32,60 |  |
| 3 | 3 750,00 | 83,00 | 21,10 | 4 000,00 | 84,40 |  |  |  |  |  | 568,87 |
|  |  |  |  |  |  | 23,00 | 305,00 | 100,60 | 301,01 | 13,09 |  |
| 4 | 3 445,00 | 106,00 | 24,80 | 4 710,00 | 116,81 |  |  |  |  |  | 869,89 |
|  |  |  |  |  |  | 4,00 | 305,00 | 117,42 | 351,32 | 87,83 |  |
| 5 | 3 140,00 | 110,00 | 24,90 | 4 740,00 | 118,03 |  |  |  |  |  | 1 221,20 |
|  |  |  |  |  |  | 9,00 | 305,00 | 137,97 | 412,81 | 45,87 |  |
| 6 | 2 835,00 | 119,00 | 27,90 | 5 660,00 | 157,91 |  |  |  |  |  | 1 634,02 |
|  |  |  |  |  |  | 14,00 | 305,00 | 158,67 | 474,76 | 33,91 |  |
| 7 | 2 530,00 | 133,00 | 27,30 | 5 840,00 | 159,43 |  |  |  |  |  | 2 108,77 |
|  |  |  |  |  |  | 35,00 | 330,00 | 210,30 | 680,82 | 19,45 |  |
| 8 | 2 200,00 | 168,00 | 33,70 | 7 750,00 | 261,18 |  |  |  |  |  | 2 789,59 |
|  |  |  |  |  |  | 32,00 | 280,00 | 406,67 | 1 117,04 | 34,91 |  |
| 9 | 1 920,00 | 200,00 | 39,30 | 14 050,00 | 552,17 |  |  |  |  |  | 3 906,63 |
|  |  |  |  |  |  | 58,00 | 290,00 | 576,32 | 1 639,57 | 28,27 |  |
| 10 | 1 630,00 | 258,00 | 40,30 | 14 900,00 | 600,47 |  |  |  |  |  | 5 546,20 |

Графическое представление водноэнергетического кадастра представлено на рисунке №1.

Из этих расчетов получается Nвал=j=110Nj,j+1=5542,2, [МВт]

Эвал=Nвал∗8760=48584683,59, [МВт*ч]

Рисунок 1 ВЭК участка водотока

2. Рассчитать валовой ГЭП: Эвал и  Nвал и напорную характеристику водотока Hp(Qp).

Hpi=Zj−Z [м]

Таблица 3. Расчёт валового ГЭП

| Hpj | Qj |
| --- | --- |
| м | м3с |
| 2850 | 56,73 |
| 2730 | 79,023 |
| 2120 | 84,4 |
| 1815 | 116,808 |
| 1510 | 118,026 |
| 1205 | 157,914 |
| 900 | 159,432 |
| 570 | 261,175 |
| 290 | 552,165 |
| 0 | 600,47 |

Рисунок 2. Исходные данные для расчёта напорной характеристики водотока

y = -4,1943x + 2315,9

-500,00

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

3 000,00

3 500,00

25,00

125,00

225,00

325,00

425,00

525,00

Линейный

Рисунок 3. Напорная характеристика водотока и проверка корректности расчёта Эвал

3. Рассчитать оптимальную схему каскадного использования открытого водотока каскадом деривационных ГЭС при их числе равным 1, 2, или 3 т.е. определить технический потенциал ГЭС.

Основные допущения расчета:

1. Расчет ведется для гидрологической обеспеченности 50%.

2. Каскад ГЭс сомкнутый.

3.Последняя ГЭС каскада расположена в точке Нр=0м, Qр=Qрmax

4. Нрmax может соответствовать как Qр=0 м³/с, так и Qр≠0 м³/с.

5. Не учитываются ограничения по длине деривации и напорных водоводов, а также потери напора в них.

Определение отпимальных параметров деривационной ГЭС в случае  Z=1

Постановка задачи.

Дано:участок водотока с напорной характеристикой Нр(Qр) в диапозоне

70<Qp<600,47

0<Hp<2850

Число ГЭС в каскаде: Z=1

Найти:оптимальные параметры каскада деривационной ГЭС : N,Q,H такие,чтобы N1=(Q1(Н1)*H1)/102 стремилось к максимуму.

Метод расчёта: метод дихотомии.

Таблица 4. Определение оптимальных параметров деривационной ГЭС при  Z=1

| H1, м | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1, м3/с | 600,47 | 565 | 425 | 260 | 185 | 159 | 157 | 135 | 118 |
| N ср, мВт | 0,00 | 1107,84 | 1666,67 | 1529,41 | 1450,98 | 1558,82 | 1847,06 | 1852,94 | 1850,98 |

| 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 2 850,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | 117,5 | 116 | 111,5 | 105 | 95 | 85 | 82 | 80 | 78 | 70,00 |
| 1966,67 | 2015,93 | 2047,06 | 2022,30 | 1955,88 | 1862,75 | 1833,33 | 1929,41 | 2039,22 | 2141,18 | 1955,88 |

Оптимальная точка

KQ=QоптQpmax=116600,47=0,19

KH=HоптHpmax=18002850=0,63

KN=Nср.оптNср.вал.=2047,065546,20=0,37

Рисунок 4. Определение оптимальных параметров деривационной ГЭС при Z=1 в графическом виде

Определение отпимальных параметров деривационной ГЭС в случае  Z=2

Постановка задачи.

Дано:участок водотока с напорной характеристикой Нр(Qр) в диапозоне

70<Qp<600,47

0<Hp<2850

Число ГЭС в каскаде: Z=2

Найти:оптимальные параметры каскада деривационной ГЭС : N,Q,H такие,чтобы Nкаскада =N1(H1)+N2(Hсум-Н1) стремилось к максимуму.

Метод расчёта: метод прямого перебора.

Таблица 5. Определение оптимальных параметров деривационной ГЭС при  Z=2

| H,м | N,MBт |
| --- | --- |
| 2700 | 3529,41 |
| 2600 | 3076,47 |
| 2500 | 2754,90 |
| 2400 | 2614,71 |
| 2300 | 2489,22 |
| 2200 | 2349,0196 |
| 2100 | 2223,5294 |
| 2000 | 2318,6275 |
| 1900 | 2325,4902 |
| 1800 | 2170,5882 |
| 1700 | 2032,3529 |
| 1600 | 1935,2941 |
| 1500 | 2036,2745 |
| 1400 | 1983,3333 |
| 1300 | 1976,4706 |
| 1200 | 1818,6275 |
| 1100 | 1662,7451 |
| 1000 | 1525,4902 |
| 900 | 1577,451 |
| 800 | 1630,3922 |
| 700 | 1613,7255 |
| 600 | 1676,4706 |
| 500 | 1748,0392 |
| 400 | 1727,451 |
| 300 | 1206,8627 |
|  | 3529,41 |

Рисунок 5. Определение оптимальных параметров деривационной ГЭС при Z=2 в графическом виде

Оптимальная точка: Нсум=2700м; N=3529,41 МВт

Таблица 6.

| Hsym= | 2700 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | H2 | Q1 | Q2 | N1 | N2 | Nsym |
| 100 | 2600 | 80 | 80 | 78,43 | 2039,2157 | 2117,65 |
| 200 | 2500 | 80 | 81 | 156,86 | 1985,2941 | 2142,16 |
| 300 | 2400 | 80 | 82 | 235,29 | 1929,4118 | 2164,71 |
| 400 | 2300 | 80 | 83 | 313,73 | 1871,5686 | 2185,29 |
| 500 | 2200 | 80 | 85 | 392,16 | 1833,3333 | 2225,49 |
| 600 | 2100 | 80 | 86 | 470,59 | 1770,5882 | 2241,18 |
| 700 | 2000 | 80 | 88 | 549,02 | 1725,4902 | 2274,51 |
| 800 | 1900 | 80 | 105 | 627,45 | 1955,8824 | 2583,33 |
| 900 | 1800 | 80 | 116 | 705,88 | 2047,0588 | 2752,94 |
| 1000 | 1700 | 80 | 116 | 784,31 | 1933,3333 | 2717,65 |
| 1100 | 1600 | 80 | 117 | 862,75 | 1835,2941 | 2698,04 |
| 1200 | 1500 | 80 | 120 | 941,18 | 1764,7059 | 2705,88 |
| 1300 | 1400 | 80 | 138 | 1019,61 | 1894,1176 | 2913,73 |
| 1400 | 1300 | 80 | 145 | 1098,04 | 1848,0392 | 2946,08 |
| 1500 | 1200 | 80 | 158 | 1176,47 | 1858,8235 | 3035,29 |
| 1600 | 1100 | 80 | 158 | 1254,90 | 1703,9216 | 2958,82 |
| 1700 | 1000 | 80 | 158 | 1333,33 | 1549,0196 | 2882,35 |
| 1800 | 900 | 80 | 160 | 1411,76 | 1411,7647 | 2823,53 |
| 1900 | 800 | 80 | 188 | 1490,20 | 1474,5098 | 2964,71 |
| 2000 | 700 | 80 | 225 | 1568,63 | 1544,1176 | 3112,75 |
| 2100 | 600 | 80 | 260 | 1647,06 | 1529,4118 | 3176,47 |
| 2200 | 500 | 80 | 325 | 1725,49 | 1593,1373 | 3318,63 |
| 2300 | 400 | 80 | 425 | 1803,92 | 1666,6667 | 3470,59 |
| 2400 | 300 | 80 | 560 | 1882,35 | 1647,0588 | 3529,41 |
| 2500 | 200 | 80 | 575 | 1960,78 | 1127,451 | 3088,24 |
| 2600 | 100 | 80 | 585 | 2039,22 | 573,52941 | 2612,75 |
|  |  |  |  |  |  | 3529,41 |

Определение отпимальных параметров деривационной ГЭС в случае  Z=3

Постановка задачи.

Дано:участок водотока с напорной характеристикой Нр(Qр) в диапозоне

70<Qp<600,47

0<Hp<2850

Число ГЭС в каскаде: Z=3

Найти:оптимальные параметры каскада деривационной ГЭС : N,Q,H такие,чтобы Nкаскада =N3(H3)+Nкаск.(Hсум-Н3) стремилось к максимуму.

Метод расчёта: метод прямого перебора.

Таблица 7. Определение оптимальных параметров деривационной ГЭС при  Z=3

| H,м | N,MBт |
| --- | --- |
| 2700 | 3531,37 |
| 2600 | 3553,920588 |
| 2500 | 3576,47 |
| 2400 | 3599,02 |
| 2300 | 3581,37 |
| 2200 | 3447,058235 |
| 2100 | 3339,220196 |
| 2000 | 3586,272353 |
| 1900 | 3624,508824 |
| 1800 | 3568,626863 |
| 1700 | 3582,352353 |
| 1600 | 3623,528824 |
| 1500 | 3870,587647 |
| 1400 | 3831,369216 |
| 1300 | 3895,093529 |
| 1200 | 3639,211569 |
| 1100 | 3581,369608 |
| 1000 | 3582,354706 |
| 900 | 3799,999804 |
| 800 | 3862,747647 |
| 700 | 3752,941765 |
| 600 | 3942,157255 |
| 500 | 4155,886667 |
| 400 | 4261,768824 |
| 300 | 3882,35098 |
|  | 4261,768824 |

Рисунок 6. Определение оптимальных параметров деривационной ГЭС при Z=3 в графическом виде

Оптимальная точка: Нсум=400м; N=4261,77 МВт

Таблица 8

| Hsym= | 400 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | H21 | Q1 | N1 | N21 | Nsym |
| 100 | 300 | 560 | 549,0196 | 784,3137 | 1333,333 |
| 200 | 200 | 560 | 1098,039 | 1256,863 | 2354,902 |
| 300 | 100 | 560 | 1647,059 | 1727,451 | 3374,51 |
|  |  |  |  |  | 3374,51 |

Список литературы

1.Малинин Н.К. Теоретические основы гидроэнергетики:Учебник для вузов М. Энергоатомиздат. 1985 г.

2.Малинин Н.К. Гидроэнергетические ресурсы водотока и энергетические характеристики створа ГЭС.Учебное пособие М. МЭИ 1980  г.